Darba uzdevums

| Objekta nosaukums | Ropažu novada Upeslejas pamatskolas sporta laukums, Skolas ielā 12, Upeslejās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā |
| --- | --- |
| Objekta adrese | Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118 |
| Būvniecības veids | Laukuma pārbūve. |
| Būves grupa | 1. grupa |
| Būvju klasifikācijas kods | 24110102 - Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu |
| Esošās situācijas raksturojums un pamatojums |  |
| Futbola laukums ir nelīdzens, futbola vārti (40 gadus veci), sporta ģērbtuves neatbilst nekādām sporta ģērbtuvju prasībām. Āra sporta infrastruktūra – zāle ieaugusi asfaltētā laukumā, asfalts nelīdzens, prasa pilnīgi renovāciju. Jāmaina visa sporta infrastruktūra. Ropažu novada pašvaldība ir izstrādāt darba uzdevuma projekts Ropažu novada Upesleju pamatskolas sporta laukuma vienkāršotai pārbūvei, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, tomēr attiecīgās iepirkuma procedūras uzsākšanai to ir nepieciešams precizēt un pilnveidot |  |
| MĒRĶIS UN SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS |  |
| - Skrejceļš: - celiņi × 100 m (platums 1,22 m katrs) vai aplis 200–400 m; segums – sintētisks vai gumijots. - Futbola laukums: 60 × 40 m, mākslīgais segums. 1. Tāllēkšanas sektors: 15–45 m ieskrējiens, smilšu bedre 2,75 × 9 m. 1. Bumbas mešanas vai šķēpa sektors: Drošības sektors vismaz 30° leņķī, segums zālienā. - Stafetes zonas: 20 m garas atzīmētas zonas uz skrejceļa. |  |

Pakalpojuma izpildes rezultātā izstrādājamie dokumenti (nodevumi):

1. Arhitektūras risinājumi (konceptuālās skices (apraksti)) - ņemt vērā izbūvēšanai papildus divus volejbola laukumus ar smilts segumu, vienu laukumu ar multifunkcionālo segumu (badmintons, teniss, basketbols, u.c.), āra trenažieru uzstādīšanai, nojumes ar sēdvietām un vietu āra inventāra glabāšanai konteineri.

2. Drenāžas tīkli (konceptuālās skices (apraksti)) - ņemt vērā izbūvēšanai papildus divus volejbola laukumus ar smilts segumu, vienu laukumu ar multifunkcionālo segumu (badmintons, teniss, basketbols, u.c.), āra trenažieru uzstādīšanai, nojumes ar sēdvietām un vietu āra inventāra glabāšanai konteineri.

3. Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli (konceptuālās skices (apraksti)) - ņemt vērā izbūvēšanai papildus divus volejbola laukumus ar smilts segumu, vienu laukumu ar multifunkcionālo segumu (badmintons, teniss, basketbols, u.c.), āra trenažieru uzstādīšanai, nojumes ar sēdvietām un vietu āra inventāra glabāšanai konteineri.

4. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (konceptuālās skices (apraksti)) - ņemt vērā izbūvēšanai papildus divus volejbola laukumus ar smilts segumu, vienu laukumu ar multifunkcionālo segumu (badmintons, teniss, basketbols, u.c.), āra trenažieru uzstādīšanai, nojumes ar sēdvietām un vietu āra inventāra glabāšanai konteineri.

5. Elektroapgāde, ārējie tīkli (konceptuālās skices (apraksti)) - ņemt vērā izbūvēšanai papildus divus volejbola laukumus ar smilts segumu, vienu laukumu ar multifunkcionālo segumu (badmintons, teniss, basketbols, u.c.), āra trenažieru uzstādīšanai, nojumes ar sēdvietām un vietu āra inventāra glabāšanai konteineri.

6. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums

7. Būvdarbu apjomu saraksts (BA)

8. Izmaksu aprēķins (T)

Pielikumā – Darba uzdevums (projekts) Ropažu novada Upeslejas pamatskolas sporta laukuma vienkāršotai pārbūvei, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei