2.Pielikums

Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums

Bezpilota gaisa kuģa (drona) ar termokameru piegāde

| Bezpilota gaisa kuģis “DRONS” (turpmāk – drons vai Prece) Plānotais skaits – 1 gab. Tips: portatīvs kvadrokopters industriālām inspekcijām un glābšanas darbiem. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Parametri | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, ražotājs, modelis, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts. Pozīcijās kurās nav ierakstāms konkrēts parametrs, ieraksta "Atbilst" |
|  | Preces nosaukums, ražotājs, modelis: |  |  |
|  | Ražotāja mājas lapa vai interneta vietne, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Preces modeli: |  |  |
|  | Vispārējās prasības dronam | 3.1. Jauns, nelietots drons un tajā nebūs iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes; 3.2. Atbilst Eiropas Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām |  |
| Tehniskās prasības dronam |  |  |  |
|  | Izmērs | Drona diagonāles izmērs (lidošanas laikā, neskaitot propellerus) no 300 līdz 500 mm |  |
|  | Pašmasa | Drona pacelšanās masa pilnībā nokomplektētā konfigurācijā ir robežās, no 1200 līdz 2500 gramiem (ieskaitot barošanas elementus un propellerus). |  |
|  | Propelleru skaits | Vismaz 4 maināmi propelleri |  |
|  | Lidošana | - Kontroles diapazons ne mazāks kā 8 km (CE standartā) ar šifrētu signālu. - Lidojuma ātrums ne mazāks par 15 m/s virzienā uz priekšu; - Vertikālais pacelšanās ātrums ne mazāks par 6 m/s; - Vertikālais nolaišanās ātrums ne mazāks par 5 m/s; - Lidojuma augstums virs jūras līmeņa vismaz 3km. - Pilna 360° šķēršļu sensoru sistēma |  |
|  | Drona pozicionēšanas sistēma | Dronam jābūt aprīkotam ar GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Integrēts modulis augstas precizitātes koordinātu noteikšanai. |  |
|  | Darbība | Drons paredzēts izmantošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos. Jānodrošina iespēja izmantot dronu gaisa temperatūrā vismaz no -200C līdz vismaz +400C Aizsardzības klase, vismaz IP55 |  |
|  | Lidojuma apstākļi | Iespēja izmantot dronu vēja ietekmē līdz vēja ātrumam aptuveni 12 m/s. |  |
|  | Šķēršļu uztveršanas un drošības sistēma | - Dronam ir jābūt aprīkotam ar sensoriem, ar kuriem drons atpazīst šķēršļus un, automātiski identificējot nepārvaramu šķērsli, neļauj tajā ietriekties – aprīkots ar pilna 360° šķēršļu sensoru sistēmu. - Drona tālvadības pults bojājuma vai izslēgšanās gadījumā dronam jāatgriežas pacelšanās punktā; |  |
| Tālvadības pults ar ekrānu |  |  |  |
|  | Vadības pults | - Iekļauta viena vadības pults ar vadības svirām; - Nodrošina videopārraidi uz pults ekrāna ne mazāk kā 1920x1200 pikseļi; - Ekrāna izmērs ne mazāks kā 7 collas, ne lielāks kā 10 collas; - Ekrāna spilgtums ar vismaz 1200 nits |  |
|  | Tālvadības programmatūras iespējas | - Manuālā (rokas) vadība; - Autopilots ar automātisko atgriešanos izejas punktā; - Automātiska lidojuma maršrutu ievade; |  |
| Barošanas elementi un uzlāde |  |  |  |
|  | Baterija (akumulators) | Vismaz 2 papildus drona baterijas |  |
|  | Lidojuma laiks | Vismaz 45 minūšu ilgs, nepārtraukts drona lidojums |  |
|  | Bateriju (akumulatoru) uzlāde | Akumulatoru bateriju lādēšanas iekārta, kas spēj nodrošināt vismaz 3 bateriju lādēšanu, kas ir darbināma no 220 V strāvas (jābūt ražotāja oriģinālajai iekārtai) un 12 V automašīnas strāvas |  |
| Drona kamera |  |  |  |
|  | Pielietojums | Augstas izšķirtspējas videomateriāla uzņemšana no gaisa |  |
|  | Sensora efektīvā izšķirtspēja | Ne mazāk kā 40 Mpix un CMOS sensors |  |
|  | Fotoattēla izšķirtspēja | Vismaz 4000:3000 |  |
|  | Foto attēlošanas formāti | Vismaz JPEG, DNG, JPG+DNG |  |
|  | Videoieraksts | Vismaz 4K: 3840×2160 |  |
|  | Diafragmas atvērums | Ne mazāks par F2.8 |  |
|  | Kameras stabilizators | Gimbala mehānisms nodrošina kameras vertikālās ass vadību vismaz 90° diapazonā, pielāgojamu paredzētajiem uzdevumiem (inspekcija, novērošana, meklēšana). |  |
|  | Tālummaiņa (videokamera) | Dronam jābūt aprīkotam ar telekameru, kas nodrošina: – optisko un digitālo palielinājumu ne mazāk kā 16 reizes; |  |
| Papildaprīkojums |  |  |  |
|  | Programmatūra | Bezmaksas lietotne, kas nodrošina drona vadīšanu un datu saņemšanu, apstrādi. |  |
|  | Lokāla datu glabāšana | Ne mazāk kā 128 GB MicroSD atmiņas karte |  |
|  | Sastāvdaļas | - Divi pilni komplekti ar zema trokšņa līmeņa propelleru spārniem; - Dronam jānodrošina vizuālās un audio signalizācijas iespējas personu informēšanai un objekta izgaismošanai (skaļrunis un lukturis); |  |
|  | Komplekta transportēšanas kaste | Triecienu droša kaste (dronam ar visām komplektējošām sastāvdaļām) |  |
| Papildus prasības |  |  |  |
|  | Apmācība un atbalsts | - Vismaz 8 stundu teorētiskās un praktiskās apmācības par iekārtu un aksesuāru darbības principu pielietojumiem. Pilotu sagatavošanu A2 eksāmenam. Plānotais apmācāmo personu skaits – 7 (piecas) personas. - Vismaz 12 (divpadsmit) mēnešu konsultatīvais atbalsts par drona darbību atbilstoši tā lietošanas instrukcijai. |  |
|  | Piegādes termiņš | Pretendentam jānodrošina Preces piegāde 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
|  | Piegādes adrese | Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads |  |
|  | Garantijas termiņš | Ražotāja noteiktais garantijas termiņš, bet ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |
|  | Preces apkopes iespējas | Preces apkope jānodrošina vismaz vienā sertificētā apkopes un servisa centrā Rīgas reģionā |  |
|  | Papildus nosacījumi | Precēm ir CE sertifikāts. Kopā ar Preci jāiesniedz tehniskā dokumentācija, ekspluatācijas instrukcija oriģinālvalodā un latviešu valodā. |  |