TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptaujai Sausās strūklakas apkalpošana 2026. gada sezonai Kultūras centram “Ulbrokas Pērle”

Pakalpojuma sniegšanas periods 2026. gada 01. jūnijs līdz 2026. gada 01. oktobris

Vispārīgās prasības:

- Avārijas vai ārkārtas situāciju gadījumā Pakalpojuma sniedzējs nodrošina operatīvu reaģēšanu un ierašanos objektā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža.

- Strūklakas ievads ekspluatācijā (2026. gads)

  - Hidrotehniskie darbi sūkņu telpā un rezervuārā:

    - Ūdens padeves vārsta ieslēgšana ārējā akā;

    - Ūdens padeve ieslēgšana sūkņu telpā;

    - Aizbīdņu atvēršana, sieta tīrīšana un uzstādīšana;

    - Korķa uzstādīšana drenāžas ieplūdē;

    - Rezervuāra un iekārtu tīrīšana ar ūdens strūklu;

    - Sūkņu pārbaudīšana;

    - Sprauslu revīzijas darbi;

    - Sūkņu uzsūkšanas līnijas ieslēgšana un montāža;

    - Strūklakas sistēmas līnijas viengabalainības pārbaudīšana;

    - Visas strūklakas sistēmas līnijas piepildīšana ar ūdeni;

    - Strūklakas darbības palaišanas darbi;

    - pH dozatora zondes kalibrācija;

    - Dozācijas šķidrumu papildināšana;

    - Kvarca smilšu papildināšana kvarca filtrā KF;

    - Programmas palaišanas darbi.

  - Elektromontāža darbi sūkņu telpā un rezervuārā:

    - Sūkņu, automātikas un kontroles sistēmas pieslēgšana pie elektropievades;

    - Visas elektroiekārtas diagnostikas darbi;

    - Dekoratīvo aizsargrežģu demontāžas un montāžas darbi;

    - Betona teknes tīrīšana no dubļiem.

- Strūklakas apkalpošana vasaras sezonā no 2026. gada 1. jūnija līdz 2026. gada 30. septembrim

  - Strūklakas apkope (vienu reizi nedēļā):

    - Strūklakas darbības vizuāla pārbaude;

    - Sprauslu pārbaudīšana un attīrīšana no piesārņojuma;

    - Apgaismojuma prožektoru stiklu tīrīšana;

    - Ūdens patēriņa novērojumu veikšana ekspluatācijas laikā.

  - Strūklakas apkope (vienu reizi mēnesī):

    - Uzsūkšanas groza tīrīšana strūklakas rezervuārā;

    - Strūklakas rezervuāra tīrīšana;

    - Ūdens nomaiņa strūklakas rezervuārā;

    - Sietu tīrīšana.

  - Tehniskas telpas apkalpošana (vienu reizi nedēļā):

    - Filtru tīrīšana (3 gab.);

    - Elektroaprīkojuma pārbaude;

    - pH un nātrija hipohlorīta šķīdumu pildījums;

    - Ūdens mīkstinātāja reģenerācijas sāls tvertnes pildījums;

    - Dozācijas sūkņu darbības pārbaude – vai nav kādi kļūdu signāli;

    - Kvarca smilšu filtra sūkņa priekšfiltra groza tīrīšana;

    - Kvarca smilšu filtra skalošana;

    - Tehniskās telpas klimata un tīrības uzturēšana – ventilācijas, gaisa temperatūras, gaisa mitruma kontrole, drenāžas sūkņa darbības kontrole;

    - pH mīnuss Dozācijas līdzeklis 25 L, 50%;

    - Nātrija hipohlorīda šķīd. (25 L.), aut.doz. UNI1791;

    - Sāls tabletes filtriem.

- Strūklakas ieziemošanas darbi (2026. gads)

  - Hidrotehniskie darbi sūkņu telpā un rezervuārā:

    - Ūdens padeves vārsta atslēgšana ārējā akā;

    - Ūdens padeves atslēgšana sūkņu telpā;

    - Baseina tukšošana, aizbīdņu atvēršana, sieta uzstādīšana;

    - Sieta uzstādīšana drenāžas ieplūdē;

    - Baseina un iekārtu tīrīšana ar ūdens strūklu;

    - Sūkņu iztukšošana;

    - Sprauslu revīzijas darbi;

    - Sūkņu uzsūkšanas līnijas iztukšošana, noslēgšana un daļēja demontāža;

    - Ūdens izlaišana no visiem maģistrālēm.

  - Elektromontāža darbi sūkņu telpā un rezervuārā:

    - Sūkņu, automātikas un kontroles sistēmas atslēgšana no elektropievades;

    - Visas elektroiekārtas diagnostikas darbi;

    - Dekoratīvo aizsargrežģu demontāžas un montāžas darbi;

    - Betona teknes tīrīšana no dubļiem.