Video kameru iegāde un uzstādīšana

Kontaktpersona: Sandis Petruškevičs Tālr.:	29186615

E-pasts:	sandis.petruskevics@ropazi.lv

Pieg. adrese:	Zaķumuiža skolas iela  3

| Poz. |  | Preces nosaukums/kods | Cena EUR bez PVN | Daudzums | Mērv. | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | IP kamera Dahua IPC-HDBW1431EP 2.8mm |  | 8 | gab. |  |
|  |  | Izšķirtspēja 4 Mpx Full HD. Sensors 1/3" CMOS, jūtība 0.08 Lux(F2.0). Fiksēts objektīvs 2.8 mm. Skata leņķis 104°. Attēla uzlabošana BLC/ HLC/ DWDR/ 3D DNR/. Nakts redzamība, Smart IR apgaismojums līdz 30m. Āra / iekštelpu, -30°C~+60°C, ūdensnoturīga IP67. Vandāldroša IK10 |  |  |  |  |
| 2 |  | Sadales kārba PFA136 |  | 6 | gab. |  |
|  |  | Izmērs Ø 110 x 33.5mm. Nestspēja 1 Kg Svars 0.18 Kg |  |  |  |  |
| 3 |  | 16 kanālu NVR Dahua DHI-NVR4216-16P-4KS2/L |  | 1 | gab. |  |
|  |  | 16-kanālu NVR - 16 PoE porti. Perimetra aizsardzības, sejas detektēšanas atbalsts no kameras. Atbalsta 2 gab. HDD līdz 20TB. Ieraksta ar 8 Mpx 4K Ultra HD izšķirtspēju H.265/H.264 kodēšana. Datu plūsma līdz 160 Mbps. Signalizācija: 4 ieejas un 2 izejas Video izeja: HDMI/VGA |  |  |  |  |
| 4 |  | HDD 6TB 6GB/S 64MB/PURPLE WD60PURZ WDC |  | 1 | gab. |  |
|  |  | Atmiņas disks HDD 6TB. SATA III (6.0 Gb/s). Optimizēta diska rotācijas tehnoloģija IntelliSeek. Sabalansēts ātrums (5400 rpm). Atmiņas buferis 64MB |  |  |  |  |
| 5 |  | SAMSUNG Monitors 22" F22T350FHR |  | 1 | gab. |  |
|  |  | Monitora izmērs 22'' 75Hz. Izšķirtspēja Full HD 1920x1080 (16:9). Savienojumi D-Sub, 1xHDMI. Skata leņķis 178° Horizontāli / 178° vertikāli. Iebūvēti skaļruņi |  |  |  |  |
| 6 |  | HDMI Cable plug - plug Ethernet gold-plated 5 m HAMA 83082 |  | 1 | gab. |  |
| 7 |  | RJ45 |  | 20 | gab. |  |
| 8 |  | Tīkla kabelis Cat5e/UTP |  | 450 | m |  |
| Starpsumma - aprīkojums |  |  |  | Kopā |  |  |
|  |  |  |  | PVN (21%) |  |  |
|  |  |  |  | Kopā ar PVN |  |  |

# Darbs

|  |  | Apraksts | Cena neskaitot PVN (EUR) | Daudz. | Mērv. | Summa (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kameru uzstādīšana, regulēšana |  | 8 | gab. |  |
| 2 |  | Kabeļu montāža |  | 1 | gab. |  |
| 3 |  | Sistēmas pamata konfigurēšana - ieraksta režīms un darbība lokālajā tīklā |  | 1 | gab. |  |
| 4 |  | Apsekošana, vizualizācija, tāme, administrēšana |  | 1 | gab. |  |
| 5 |  | Sistēmas lietošanas instruktāža līdz 1 st. |  | 1 | st. |  |
| 6 |  | Transporta izdevumi |  |  | km |  |
| Starpsumma - darbs |  |  |  | Kopā |  |  |
|  |  |  |  | PVN (21%) |  |  |
|  |  |  |  | Kopā ar PVN |  |  |

| Kopā aprīkojums un uzstādīšana |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kopā |  |
|  | PVN (21%) |  |
|  | Kopā ar PVN |  |

Piedāvājumu iesniegšana Līdz 11.04. 2023 sandis.petruskevics@ropazi.lv

Preces – jaunas, nelietotas, bez jebkādiem bojājumiem, ražotāja iepakojumā

Piedāvātās precēs pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām

Visu preču garantija 24  meneši  no preču saņemšanas brīža

Ropažu novada pašvaldība LV90000067986

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

AS SEB Banka Kods UNLALV2X Konta Nr. LV79UNLA0033300130908

Saņēmējs: Ropažu vidusskola Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133

Preču piegāde,uzstādīšana termiņš 30  dienu laikā no Līguma slēgsana brīža